КОММУНАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

С.А. Адарчин, к.т.н.,

А.А. Шмелькова,

В.М. Гурин,

А.А. Литвиненко,

В.Д. Захарова

КФ МГТУ им. Баумана, г. Калуга

Д.П. Островский

ООО «Фокон»

В предложении рассматриваются конструкторские и технологические особенности и принципы проектирования освещения в сфере ЖКХ, а также разработан прототип для оптимизации работы источников света и допустимой экономии энергии в городской среде.

Повышение энергоэффективности экономики — насущная потребность успешного стратегического развития нашей страны, и это всячески подчеркивается руководством всех уровней [1]. В частности, президент РФ В.В. Путин заявил о необходимости повысить энергоэффективность в 2020 году на 40% за счет снижения всех возможных потерь в энергетике, в том числе следует оптимизировать энергосбережение в системах освещения при помощи полномасштабного внедрения инновационных технологий и решений.

Определяющую роль в этой связи играет вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный закон № 261 «О повышении энергетической эффективности». В первую очередь, закон ограничивает оборот и использование источников света, которые характеризуются низкой эффективностью. Имеются в виду лампы накаливания, которые сейчас массово используются для освещения мест общего пользования в ЖКХ (лестничные площадки, коридоры, лифтовые и т. п.). Помимо ламп накаливания, закон затрагивает и газоразрядные лампы типа ДРЛ, которые характеризуются большим содержанием ртути и широко применяются в освещении внутриквартальных территорий (площадки около парадных, тротуары и т. п.).

Таким образом, государство является основной стороной, задействованной и заинтересованной в процессе внедрения энергоэффективного освещения в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), и решающей при этом задачи снижения нагрузки на электрические сети, затраты на ввод новых мощностей для подключения вновь строящихся домов, а также задачи повышения экологической безопасности.

Светодиод — полупроводниковый источник некогерентного оптического излучения, принцип действия которого основан на явлении электролюминесценции при инжекции неосновных носителей заряда через гомо- или гетеро- p-n переход. В настоящее время производятся светодиоды видимого, ультрафиолетового и инфракрасного диапазонов [2].

Преимуществами качественных светодиодных светильников перед другими источниками света являются:

- низкое энергопотребление и высокая световая отдача;

- мгновенное включение и выключение;

- стойкость к вибрациям и ударам;

- экологичность и безопасность при использовании и утилизации;

- белый свет высокого качества, при индексе цветопередачи в диапазоне 80–95;

- отсутствие мерцания света;

- длительный срок службы, до 50 000 ч при сохранении 80% светового потока от первоначального значения, а значит, простота и удобство в эксплуатации и отсутствие необходимости замены устройства на протяжении всего времени его использования.

Светодиодный чип составляет основу любого светодиода. Основными материалами, из которых изготавливаются светодиодные чипы, являются соединения GaN, AlN, InN, GaAs, GaP и их твёрдые растворы.

Рассмотрим основные модели используемых в повседневной жизни ламп (таблица 1).

Таблица 1 – Характеристики ламп

| Требования | Соответствие заданным требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВАРТОН NERO | LD-10W | SP-R120-6W |
| Возможность питания от сети переменного напряжения 220 В 50 Гц | + | + | + |
| Возможность удаленного управления освещением | + | - | - |
| Наличие индикации | - | - | - |
| Возможность ручного управления освещением | - | - | - |
| Сигнализация аварийной ситуации | - | - | - |

Таким образом, можно сделать вывод о том, что светильник ВАРТОН

NERO удовлетворяет большему количеству требований из представленных в

таблице 1, но и этот светильник не соответствует всем требованиям, поэтому

необходимо разработать новый, удовлетворяющий всем требованиям,

светильник для решения поставленной выше задачи, то есть создания

энергоэффективного конкурентоспособного светодиодного светильника, с

возможностью централизованного управления без применения

специализированных аппаратных средств и сигнализацией аварийных

ситуаций.

Светодиодный светильник будет включать в себя 4 основных блока:

- источник питания светодиодов;

- блок светодиодов;

- источник питания блока управления;

- блок управления.

Источник питания светодиодов (рисунок 1) состоит из:

- блока защиты от перенапряжения;

- блока фильтра электромагнитных помех (ЭМП);

- блока выпрямителя напряжения, блока фильтров;

- драйвера постоянного тока.

Рисунок 1. Схема источника питания светодиодов

Источник питания блока управления (рисунок 2) состоит из:

- блока фильтра ЭМП;

- блока выпрямителя напряжения;

- блока защиты от перенапряжения;

- блока стабилизации напряжения;

- ШИМ контроллера;

- ключа;

- трансформатора напряжения;

- датчика температуры;

- блока фильтра и блока обратной связи.

Рисунок 2. Схема источника питания блока управления

Блок управления включает в себя:

- цепи начального сброса;

- кварцевые резонаторы;

- центральный контроллер;

- модуль беспроводной передачи данных 3GSM (или 2G);

- преобразователь уровней;

- часы реального времени;

- ключи;

- блоки кнопок и индикации;

- DC-DC преобразователь.

Цепи начального сброса предназначены для сброса центрального контроллера и модуля беспроводной передачи данных 3GSM в начальное состояние, то есть сброса счетчика команд данных блоков в нулевое состояние для выполнения встроенного программного обеспечения этих блоков с нулевого адреса, то есть адреса вектора сброса. В блоке управления используются два кварцевых резонатора: первый задает частоту работы центрального контроллера, второй задает частоту счета часов реального времени. Центральный контроллер управляет работой светодиодного светильника в соответствии с алгоритмом встроенного программного обеспечения. Его основные функции:

1) Управление индикацией светодиодного светильника;

2) Управление яркостью штатного освещения (белых светодиодов);

3) Включение (выключение) сигнализации аварийной ситуации (красных светодиодов) и штатного освещения;

4) Организация взаимодействия с часами реального времени;

5) Реализация протокола взаимодействия по беспроводному интерфейсу передачи данных.

Модуль беспроводной передачи данных 3GSM необходим для организации взаимодействия центрального контроллера и удаленного сервера (ПЭВМ, смартфона) по технологии UMTS с использованием W-CDMA и позволяет таким образом организовать беспроводную сеть светодиодных светильников. UMTS развёртывается путём внедрения технологий радио-интерфейса W-CDMA, TD-CDMA, или TD-SCDMA на «ядро» GSM. В настоящий момент большинство операторов, работающих как на сетях UMTS, так и других стандартов типа FOMA, выбирают в качестве технологии воздушного интерфейса W-CDMA.

В качестве основы узла управления можно использовать восьми битный микроконтроллер ATMega16 фирмы Microchip, содержащий следующие, необходимые для работы встроенного программного обеспечения светильника, периферийные устройства:

- два 8-разрядных таймера/счетчика;

- один 16-разрядный таймер/счетчик;

- последовательный интерфейс UART;

- последовательный интерфейс SPI.

Интерфейс SPI используется для программирования микроконтроллера. Программирование производится через разъем XP1. Для согласования уровней входных и выходных логических единиц необходимо использовать преобразователи уровней.

Рисунок 3. Общий вид прототипа новой светодиодной лампы в сборке

Таким образом был разработан прототип светильника, удовлетворяющий требованиям заказчика, в лице которого выступает ЖКХ, то есть с возможностью централизованного управления без применения специализированных аппаратных средств, сигнализацией аварийных ситуаций, максимальной потребляемой мощностью не более 10 Вт, световым потоком не менее 1200 лм, коррелированной цветовой температурой 6500 К [3].

Список использованных источников

- Богданов, А. Светодиодное освещение для современного ЖКХ России

/ А. Богданов // Полупроводниковая светотехника. ⎯ 2011. ⎯ №4. ⎯ С.55-58.

- Широков, Ю. Стандарты управления освещением / Ю. Широков //

Стандартизация и сертификация. ⎯ 2014. ⎯ №3. ⎯ С.99-102.

- Правила устройства электроустановок (седьмое издание). Все

действующие разделы ПУЭ-7. ⎯ М.: МорКнига, 2020. ⎯ 584 с.